1. Что такое компьютерная сеть? Компьютерная сеть - это устройства, соединенные для обмена данными и совместного использования ресурсов.

2. Какие бывают топологии сети? Шина, звезда, кольцо, ячеистая.

3. Чем отличается LAN от WAN? LAN - локальная сеть на небольшой территории, WAN - сеть на больших расстояниях.

4. Какие уровни модели OSI? Физический, канальный, сетевой, транспортный, сеансовый, представления, прикладной.

5. Чем отличается коммутатор от маршрутизатора? Коммутатор передает кадры внутри локальной сети по MAC-адресам, маршрутизатор передает пакеты между сетями по IP-адресам.

6. Какие уровни модели TCP/IP? Прикладной, транспортный, межсетевой, сетевого доступа.

7. Как соотносятся OSI и TCP/IP? Уровни 5-7 OSI соответствуют прикладному уровню TCP/IP, 4 - транспортному, 3 - межсетевому, 1-2 - сетевому доступу.

8. Что такое TCP? Протокол передачи данных с гарантией доставки и сохранением порядка.

9. Что такое UDP? Протокол передачи данных без гарантии доставки и порядка.

10. Что такое MAC-адрес? Адрес сетевого интерфейса на канальном уровне.

11. Какова длина MAC-адреса? 48 бит, или 6 байт.

12. Как перевести IPv4 в двоичный вид? Каждый октет переводится в 8 бит. Например, 192.168.1.1 = 11000000.10101000.00000001.00000001.

13. Какие существуют классы IPv4? A, B, C, D и E. D используется для multicast, E - для экспериментальных целей.

14. Какие диапазоны IPv4 являются частными? 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16.

15. Как рассчитать количество доступных адресов хостов? По формуле 2^h - 2, где h - количество бит для хостов. В сети /24 доступно 254 адреса.

16. Сколько хостов в сети /30? 2 доступных адреса для хостов.

17. Что такое шлюз по умолчанию? Маршрутизатор, через который устройство отправляет данные в другие сети.

18. Пример правильного MAC-адреса: 00:1A:2B:3C:4D:5E.

19. Что такое OUI? Первые 24 бита MAC-адреса, которые обозначают блок адресов производителя.

20. Какой MAC-адрес является широковещательным? FF:FF:FF:FF:FF:FF.

21. Чем отличаются MAC- и IP-адреса? MAC используется для передачи кадров в текущей сети, IP - для адресации и маршрутизации между сетями.

22. Как коммутатор обучается MAC-адресам? Он запоминает MAC-адрес источника и порт, на который поступил кадр.

23. Что такое маршрутизация? Выбор пути и передача IP-пакетов между сетями.

24. Что содержит таблица маршрутизации? Сведения о сетях назначения и путях к ним. C - подключенная сеть, L - локальный адрес, S - статический маршрут, O - маршрут OSPF.

25. Что такое Longest Prefix Match? Выбор маршрута с наиболее длинным совпадающим префиксом.

26. Чем отличаются статическая и динамическая маршрутизация? Статические маршруты настраиваются вручную, динамические изучаются с помощью протоколов маршрутизации.

27. Что такое OSPF? Динамический протокол маршрутизации, который выбирает маршруты на основе стоимости пути.

28. Задача VLSM: сеть 172.16.0.0/16, нужно не менее 500 хостов. Маска /23, или 255.255.254.0. Доступно 510 хостов. Можно создать 128 подсетей /23. Первая подсеть: 172.16.0.0/23. Хосты: 172.16.0.1-172.16.1.254. Broadcast: 172.16.1.255.

29. Как проходит HTTP-запрос по уровням модели OSI? На прикладном уровне формируется HTTP-запрос, на транспортном добавляется TCP, на сетевом - IP-адреса, на канальном - MAC-адреса, на физическом передаются биты. Маршрутизатор обновляет кадр для следующего участка сети. IP-адреса обычно сохраняются, если не используется NAT.